数字电路与数字系统实验

EX05:计数器和时钟

191220029 傅小龙

周一5-6节班

1830970417@qq.com

2020年10月11日

目录

- 实验内容……………………………………………………………………………………3

  - 实验要求………………………………………………………………………………3

  - 实验工具………………………………………………………………………………3

- 实验过程……………………………………………………………………………………3

- 2.1 基础实验

- 2.1.1 模型概述………………………………………………………………………3

- 2.1.2 数字抽象………………………………………………………………………4

- 2.1.3 建立模型………………………………………………………………………4

- 2.1.4 分析/综合…………………………………………………………………… 5

- 2.1.5 仿真测试………………………………………………………………………7

- 2.1.6 分配引脚………………………………………………………………………8

- 2.1.7 全编译…………………………………………………………………………8

- 2.2 拓展试验

- 2.2.1 模型概述………………………………………………………………………9

- 2.2.2 数字抽象………………………………………………………………………9

- 2.2.3 建立模型………………………………………………………………………10

- 2.2.4 分析/综合…………………………………………………………………… 14

- 2.2.5 仿真测试………………………………………………………………………16

- 2.2.6 分配引脚………………………………………………………………………16

- 2.2.7 全编译…………………………………………………………………………18

- 三、实验总结……………………………………………………………………………………18

- 实验内容

1.1实验要求

I)基础实验

在 DE10-Standard 开发板上实现一个计时器，在七段数码管上直接以十进制显示。

利用开发板上的频率为 50MHz 的时钟，先设计一个分频器，输入为50MHz 的时钟，输出为一个频率为 1Hz，周期为 1 秒的时钟信号。再用这个新的频率为 1Hz 的时钟信号作为你设计的时钟信号，进行计数。

此计时器有开始、暂停和清零功能，从 00 计数到 99，计数值到99 后重新从零开始计数。在数码管上用两位数字显示。

可以在计时结束的时候让某一个发光二极管闪烁，提示计时结束。

II)拓展试验

在 DE-10 Standard 开发板上实现一个电子时钟，时钟要求能够显示时、分、秒；还可以有以下功能：调整时间；闹铃（在特定时间 LED 闪烁）；秒表；等。

1.2实验工具

软件环境：

设计、编译、仿真：Quartus Prime Version 17.1.0 Build 590 10/25/2017 SJ Lite Edition

DE10_Standard_SystemBuilder

硬件环境：		  DE-10 Standard开发平台

FPGA芯片：		  Cyclone V 5CSXFC6D6F31C6

- 实验过程

2.1 基础实验

2.1.1模型概述

使用 Verilog HDL 实现一个模100计数器. 计数器要求的输入时钟信号频率为1Hz，故需要先将开发板上50MHZ的时钟信号转换为1Hz的时钟信号，该分频器本质上也是个计数器. 计数结果以十进制的形式在数码管上显示，当完成一个计数周期时使某一LED灯亮起提示，在下一时钟周期到来后熄灭. 该计数器具有清零功能. 这里设计为异步清零.

2.1.2数字抽象

- 输入:

- 时钟信号clk：  		与分频器的输出时钟信号连接.

- 使能信号en：		当en为1时计数器正常工作，否则暂停计数.

- 清零信号clr_n：		当清零信号为0时（低有效）计数异步清零.

- 输出:

- num1[3:0]：当前计数的十位数字.

- num0[3:0]：当前计数的个位数字.

- rco：	   完成一个计数周期的提示信号.

- 下表\图给出了以上输入输出信号在DE10平台对应的信号：

|  | - 信号名称 | - DE-10平台信号 |
| --- | --- | --- |
| - 输入 | - clk | - LEDR[0]① |
|  | - en | - SW[0] |
|  | - clr_n | - SW[1] |
| - 输出 | - [3:0]num1 | - [3:0]num1② |
|  | - [3:0]num0 | - [3:0]num0② |
|  | - rco | - LEDR[9] |

①:LEDR[0]为分频器产生的1Hz时钟信号输出

②:num1,num0在顶层文件中为wire型变量，作为参数传递给七段数码管编码器

表 2-1-1:模100计数器输入输出信号与DE10平台信号对应关系

2.1.3建立模型

实现思路：模块内使用integer变量cnt计数. 从0开始计数，达到99时rco置1，cnt置0，在下个计数周期开始时rco置0.

module counter_mod100(clk, en, clr_n, num1, num0, rco);

input clk, en, clr_n;

output reg [3:0]num1;

output reg [3:0]num0;

output reg rco;

integer cnt;

initial begin	//初始化

cnt = 0;

end

always @(posedge clk or negedge clr_n) begin

if(!clr_n) begin //异步清零

cnt <= 0; rco <= 0;

模100计数器的Verilog HDL实现如下：

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| end else begin if(en) //计数 if(cnt == 99) begin cnt <= 0; rco <= 1; end else begin cnt <= cnt + 1; rco <= 0; end else cnt <= cnt;//暂停 end //输出 num1 <= cnt / 10; num0 <= cnt % 10; end endmodule 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |
| 31 |  |

参照exp05.pdf表5-2秒时钟生成代码，本实验所用到的分频器的实现如下：

| module clock_1(clk_50M, clk_o); input clk_50M; output reg clk_o; integer cnt; always @(posedge clk_50M) begin if(cnt == 25000000) begin cnt <= 0; clk_o <= ~clk_o; end else cnt <= cnt + 1; end endmodule 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |

七段数码管编码器相关的代码实现详见2.2.3.

2.1.4分析/综合

- 分析/综合实验成功，如下图所示：

- 图2-1-1：分析/综合成功

- 图 2-1-2:RTL视图

2.1.5仿真测试

仿真测试中计数器模块的时钟信号输入与DE-10开发板的CLOCK_50信号连接.

initial

begin

// code that executes only once

CLOCK_50 = 1;

SW[0] = 1; SW[1] = 1; #12;

SW[0] = 0; #10;		//暂停计数

SW[1] = 0; #10;		//清零

SW[0] = 1; SW[1] = 1; #1100;

$display("Running testbench");

$stop;

end

always

begin

// code executes for every event on sensitivity list

#5 CLOCK_50 = ~CLOCK_50;

end

相关测试样例/代码如下：

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |

通过ModelSim执行上述测试代码得到的仿真结果如下：

- 图 2-1-3仿真波形图

观察仿真波形图发现暂停计数、清零的用例均符合设计要求，在1035ns附近完成计数周期时的rco输出也符合设计要求.

2.1.6分配引脚

引脚分配使用DE10_Standard_SystemBuilder生成。

图2-1-4引脚分配图

2.1.7全编译

图2-1-6全编译成功

2.2 拓展试验

2.2.1模型概述

使用 Verilog HDL 设计一个电子时钟，显示时、分、秒，本质是一个特殊的计数器，和2.1基础实验同样需要一个1Hz时钟信号分频器. 调整时间通过开关输入数字，由按钮选择修改的是时、分或秒. 具有闹钟功能， 能够设定闹钟时间，和调整时间功能相类似. 当计数到设定时间时启动闹钟，再由特定输入信号关闭闹钟. 秒表功能和时钟功能类似，具有清零、暂停功能.

2.2.2数字抽象

- 输入:

- 时钟信号clk：  			与分频器的输出时钟信号连接.

- 模式选择信号[1:0]mod:	根据该信号选择电子时钟的功能（时钟、设置时间、设置闹钟、秒表）

- 选择信号[2:0]select_set：	在设置时间、闹钟时起作用，用于选择修改的对象（时、分、秒）

- 时间设置输入[2:0]set1：	调整时间的数字输入.这是十位.

- 时间设置输入[3:0]set0：	调整时间的数字输入.这是个位.

- 秒表清零信号clr_l_cnt：	秒表清零信号（低有效）.

- 秒表使能信号en_cnt：	当该项输入为0时秒表停止计时.

- 闹钟关闭信号clr_l_alarm：	用于关闭闹钟（低有效）.

- 输出:

- 数据输出[3:0]hr1：		小时数.这是十位.

- 数据输出[3:0]hr0：		小时数.这是个位.

- 数据输出[3:0]min1：		分钟数.这是十位.

- 数据输出[3:0]min0：		分钟数.这是个位.

- 数据输出[3:0]sec1：		秒数.这是十位.

- 数据输出[3:0]sec0：		秒数.这是个位.

- 信号输出alarm：			闹钟信号.

- 下表给出了以上输入输出信号在DE10平台对应的信号：

|  | - 信号名称 | - DE-10平台信号 |
| --- | --- | --- |
| - 输入 | - clk | - LEDR[9]① |
|  | - [1:0]mod | - SW[9:8] |
|  | - [2:0]select_set | - KEY[2:0] |
|  | - [2:0]set1 | - SW[7:4] |
|  | - [3:0]set0 | - SW[3:0] |
|  | - clr_l_cnt | - KEY[3] |
|  | - en_cnt | - SW[0] |
|  | - clr_l_alarm | - KEY[3] |
| - 输出 | - [3:0]hr1 | - [3:0]hour1② |
|  | - [3:0]hr0 | - [3:0]hour0② |
|  | - [3:0]min1 | - [3:0]min1② |
|  | - [3:0]min0 | - [3:0]min0② |
|  | - [3:0]sec1 | - [3:0]sec1② |
|  | - [3:0]sec0 | - [3:0]sec0② |
|  | - alarm | - LEDR[0] |

①:LEDR[9]为分频器产生的1Hz时钟信号输出

②:hour1,hour0,min1,min0,sec1,sec0在顶层文件中为wire型变量，作为参数传递给七段数码管编码器.

表 2-2-1:电子时钟输入输出信号与DE10平台信号对应关系

2.2.3建立模型

- 下表给出了电子时钟的行为表：

| - 模式选择信号[1:0]mod | - 选择信号[2:0]select_set | - 对应功能 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 00 | - xxx | - 时钟 | - 当时间和闹钟设置时间相同时启动闹钟 |
| - 01 | - 110 | - 修改时间 | - 修改秒数 |
|  | - 101 |  | - 修改分数 |
|  | - 011 |  | - 修改小时数 |
| - 10 | - 110 | - 设置闹钟 | - 修改秒数 |
|  | - 101 |  | - 修改分数 |
|  | - 011 |  | - 修改小时数 |
| - 11 | - xxx | - 秒表 | - - |

表 2-2-3:同步清零D触发器行为表

实现思路：由于时钟、闹钟、秒表的计时是彼此独立的，故将这3组时间需要在模块内各以integer变量存储. 使用case语句来实现模式选择，且时钟的计时应该与其他功能相独立，即时钟计时相关的语句在case语句外，以免执行其他功能时影响到时钟计时.

module myClock(clk, mod, select_set, set1, set0, clr_l_cnt, en_cnt, clr_l_alarm, hr1, hr0, min1, min0, sec1, sec0, alarm);

input clk;								//外部时钟输入

input [1:0]mod;						//模式选择信号

input [2:0]select_set;				//设置时间 选择信号 ***考虑到按钮KEY按下为0，选择110, 101, 011分别作为s, m, h的设置信号

input [2:0]set1;						//设置时间的对应数字输入，十位+个位

input [3:0]set0;

input clr_l_cnt;						//秒表清零

input en_cnt;							//秒表计数开始

input clr_l_alarm;					//关闭闹钟

output reg [3:0]hr1;					//小时数输出 十位+个位

output reg [3:0]hr0;

output reg [3:0]min1;				//分钟数输出

output reg [3:0]min0;

output reg [3:0]sec1;				//秒数输出

output reg [3:0]sec0;

output reg alarm;						//闹钟

integer h, m, s;						//内部存储：小时、分钟、秒

integer h_alm, m_alm, s_alm;		//内部存储：闹钟对应的时间

integer h_swch, m_swch, s_swch;	//内部存储：秒表对应的时间

initial begin

h = 0; m = 0; s = 0;

h_alm = 24; m_alm = 0; s_alm = 0;

h_swch = 0; m_swch = 0; s_swch = 0;

end

always @(posedge clk) begin

//时钟计时模块

if(h == 23 && m == 59 && s == 59) begin

h <= 0; m <= 0; s <= 0;

end

else if(m == 59 && s == 59) begin

h <= h + 1; m <= 0; s <= 0;

end

else if(s == 59) begin

m <= m + 1; s <= 0;

end

else s <= s + 1;

电子时钟的Verilog HDL实现如下：

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |
| 31 |  |
| 32 |  |
| 33 |  |
| 34 |  |
| 35 |  |
| 36 |  |
| 37 |  |
| 38 |  |
| 39 |  |
| 40 |  |
| 41 |  |
| case(mod) 0: begin //正常计时 hr1 <= h / 10; hr0 <= h % 10; min1 <= m / 10; min0 <= m % 10; sec1 <= s / 10; sec0 <= s % 10; //检查当前时间与闹钟设置时间是否一致，一致则alarm为1 if(h == h_alm && m == m_alm && s == s_alm) alarm = 1; else alarm = alarm; //闹钟的关闭 if(!clr_l_alarm) alarm = 0; else alarm = alarm; end 1: begin //设置时间 case(select_set) //根据select_set信号选择要设置的是h, m 或者 s 3'b110: begin//s if(set1 * 10 + set0 <= 59) s <= set1 * 10 + set0; else s <= 59; //确保时间是合法的 end 3'b101: begin//m if(set1 * 10 + set0 <= 59) m <= set1 * 10 + set0; else m <= 59; end 3'b011: begin//h if(set1 * 10 + set0 <= 23) h <= set1 * 10 + set0; else h <= 23; end default:; endcase hr1 <= h / 10; hr0 <= h % 10; min1 <= m / 10; min0 <= m % 10; sec1 <= s / 10; sec0 <= s % 10; end 2: begin //设置闹铃 case(select_set) //根据select_set信号选择要设置的是h_alm, m_alm 或者 s_alm 3'b110: begin//s if(set1 * 10 + set0 <= 59) s_alm <= set1 * 10 + set0; else s_alm <= 59; end 3'b101: begin//m if(set1 * 10 + set0 <= 59) m_alm <= set1 * 10 + set0; else m_alm <= 59; end 3'b011: begin//h if(set1 * 10 + set0 <= 24) h_alm <= set1 * 10 + set0; else h_alm <= 24; end default:; endcase //显示闹铃时间 hr1 <= h_alm / 10; hr0 <= h_alm % 10; min1 <= m_alm / 10; min0 <= m_alm % 10; sec1 <= s_alm / 10; sec0 <= s_alm % 10; end 3: begin //秒表 if(!clr_l_cnt) begin //清零 h_swch <= 0; m_swch <= 0; s_swch <= 0; end else if(en_cnt) begin//计时 if(h_swch == 23 && m_swch == 59 && s_swch == 59) begin h_swch <= 0; m_swch <= 0; s_swch <= 0; end else if(m_swch == 59 && s_swch == 59) begin h_swch <= h_swch + 1; m <= 0; s <= 0; end else if(s == 59) begin m_swch <= m_swch + 1; s_swch <= 0; end else s_swch <= s_swch + 1; end else begin//暂停 h_swch <= h_swch; m_swch <= m_swch; s_swch <= s_swch; end hr1 <= h_swch / 10; hr0 <= h_swch % 10; min1 <= m_swch / 10; min0 <= m_swch % 10; sec1 <= s_swch / 10; sec0 <= s_swch % 10; end default: begin hr1 <= hr1; hr0 <= hr0; min1 <= min1; min0 <= min0; sec1 <= sec1; sec0 <= sec0; end endcase end endmodule 42 |  |
| 43 |  |
| 44 |  |
| 45 |  |
| 46 |  |
| 47 |  |
| 48 |  |
| 49 |  |
| 50 |  |
| 51 |  |
| 52 |  |
| 53 |  |
| 54 |  |
| 55 |  |
| 56 |  |
| 57 |  |
| 58 |  |
| 59 |  |
| 60 |  |
| 61 |  |
| 62 |  |
| 63 |  |
| 64 |  |
| 65 |  |
| 66 |  |
| 67 |  |
| 68 |  |
| 69 |  |
| 70 |  |
| 71 |  |
| 72 |  |
| 73 |  |
| 74 |  |
| 75 |  |
| 76 |  |
| 77 |  |
| 78 |  |
| 79 |  |
| 80 |  |
| 81 |  |
| 82 |  |
| 83 |  |
| 84 |  |
| 85 |  |
| 86 | if(set1 * 10 + set0 <= 59) s_alm <= set1 * 10 + set0; else s_alm <= 59; end 3'b101: begin//m if(set1 * 10 + set0 <= 59) m_alm <= set1 * 10 + set0; else m_alm <= 59; end 3'b011: begin//h if(set1 * 10 + set0 <= 24) h_alm <= set1 * 10 + set0; else h_alm <= 24; end default:; endcase //显示闹铃时间 hr1 <= h_alm / 10; hr0 <= h_alm % 10; min1 <= m_alm / 10; min0 <= m_alm % 10; sec1 <= s_alm / 10; sec0 <= s_alm % 10; end 3: begin //秒表 if(!clr_l_cnt) begin //清零 h_swch <= 0; m_swch <= 0; s_swch <= 0; end else if(en_cnt) begin//计时 if(h_swch == 23 && m_swch == 59 && s_swch == 59) begin h_swch <= 0; m_swch <= 0; s_swch <= 0; end else if(m_swch == 59 && s_swch == 59) begin h_swch <= h_swch + 1; m <= 0; s <= 0; end else if(s == 59) begin m_swch <= m_swch + 1; s_swch <= 0; end else s_swch <= s_swch + 1; end else begin//暂停 h_swch <= h_swch; m_swch <= m_swch; s_swch <= s_swch; |
| 87 |  |
| 88 |  |
| 89 |  |
| 90 |  |
| 91 |  |
| 92 |  |
| 93 |  |
| 94 |  |
| 95 |  |
| 96 |  |
| 97 |  |
| 98 |  |
| 99 |  |
| 100 |  |
| 101 |  |
| 102 |  |
| 103 |  |
| 104 |  |
| 105 |  |
| 106 |  |
| 107 |  |
| 108 |  |
| 109 |  |
| 110 |  |
| 111 |  |
| 112 |  |
| 113 |  |
| 114 |  |
| 115 |  |
| 116 |  |
| 117 |  |
| 118 |  |
| 119 |  |
| 120 |  |
| 121 |  |
| 122 |  |
| 123 |  |
| 124 |  |
| 125 |  |
| 126 |  |
| 127 |  |
| 128 |  |
| 129 |  |
| 130 | end hr1 <= h_swch / 10; hr0 <= h_swch % 10; min1 <= m_swch / 10; min0 <= m_swch % 10; sec1 <= s_swch / 10; sec0 <= s_swch % 10; end default: begin hr1 <= hr1; hr0 <= hr0; min1 <= min1; min0 <= min0; sec1 <= sec1; sec0 <= sec0; end endcase end endmodule |
| 131 |  |
| 132 |  |
| 133 |  |
| 134 |  |
| 135 |  |
| 136 |  |
| 137 |  |
| 138 |  |
| 139 |  |
| 140 |  |
| 150 |  |
| 151 |  |
| 152 |  |

2.2.4分析/综合

- 分析/综合实验成功，如下图所示：

- 图2-2-1：分析/综合成功

- 图 2-2-2:RTL视图

2.2.5仿真测试

由于该模型功能较多，测试方法繁琐，不对该模型进行仿真测试.

2.2.6分配引脚

引脚分配使用DE10_Standard_SystemBuilder生成。

图2-2-3引脚分配图

2.2.7全编译

图2-2-4全编译成功

- 实验总结

本次实验主要学习实践了计数器的设计和应用. 计数器可以用作分频器将开发板的50MHz时钟信号转变成本次实验中需要的1Hz时钟信号. 设计时需注意输入信号间的时序关系及可能会产生的影响.