数字电路与数字系统实验

EX07:存储器

191220029 傅小龙

周一5-6节班

1830970417@qq.com

2020年10月14日

目录

- 实验内容……………………………………………………………………………………3

  - 实验要求………………………………………………………………………………3

  - 实验工具………………………………………………………………………………3

- 实验过程……………………………………………………………………………………4

- 2.1 RAM1

- 2.1.1 模型概述………………………………………………………………………4

- 2.1.2 数字抽象………………………………………………………………………4

- 2.1.3 建立模型………………………………………………………………………4

2.2 RAM2

- 2.2.1 模型概述………………………………………………………………………5

- 2.2.2 数字抽象………………………………………………………………………5

- 2.2.3 建立模型………………………………………………………………………6

- 2.3 分析/综合……………………………………………………………………………10

- 2.4 分配引脚………………………………………………………………………………12

- 2.5 全编译…………………………………………………………………………………13

- 三、实验总结……………………………………………………………………………………13

- 四、附……………………………………………………………………………………………14

- 4.1关于思考题……………………………………………………………………………14

- 4.2关于存储器实例分析…………………………………………………………………14

- 4.3 1Hz分频器的Verilog实现…………………………………………………………15

- 4.4七段数码管编码器的Verilog实现…………………………………………………16

- 实验内容

1.1实验要求

在一个工程中完成如下两个存储器。两个存储器的大小均为 16×8，即每个存储器共有 16 个存储单元，每个存储单元都是 8 位的，均可以进行读写。

RAM1：采用下面的方式进行初始化，输出端有输出缓存，输出地址有效后，等时钟信号的上升沿到来时才输出数据。

1 	initial

2 	begin

3 		$readmemh("D:/digital_logic/mem1.txt", ram, 0, 15);

4 	end

初始化数值详见2.1.3节.

RAM2：利用 IP 核设计一个双口存储器，利用.mif 文件进行初始化，十六个单元的初始化值分别为：0xf0, 0xf1, 0xf2, 0xf3, 0xf4, 0xf5, 0xf6,0xf7,0xf8,0xf9, 0xfa, 0xfb, 0xfc, 0xfd, 0xfe, 0xff。

此两个物理上完全不同的存储器共用时钟、读写地址和写使能信号，当写使能有效时，在时钟信号的有效沿写入数据；当写使能信号无效时，在时钟信号的有效沿输出数据。适当选择时钟信号和写使能信号，以能够分别对此两个存储器进行读写。

1.2实验工具

软件环境：

设计、编译、仿真：Quartus Prime Version 17.1.0 Build 590 10/25/2017 SJ Lite Edition

DE10_Standard_SystemBuilder

硬件环境：		  DE-10 Standard开发平台

FPGA芯片：		  Cyclone V 5CSXFC6D6F31C6

- 实验过程

2.1 RAM1

2.1.1模型概述

该存储器拥有16*8大小的内存，可进行读写操作.当写使能信号有效时，在时钟信号的上升沿写入数据；当写使能信号无效时，在时钟信号的上升沿输出数据.输出端有输出缓存. 时钟信号采用1Hz分频器的输出信号.

2.1.2数字抽象

- 输入:

- 时钟信号clk：  		与时钟信号连接.

- 写使能信号we:			控制存储器进行读/写操作.

- 读地址[3:0]inaddr:		进行读操作时要输出的数据的地址.

- 写地址[3:0]outaddr:		进行写操作时要写入的数据的地址.

- 数据输入[7:0]din:		8位二进制码的输入.

- 输出:

- 数据输出[7:0]dout:		8位二进制码的输出

- 下表\图给出了以上输入输出信号在DE10平台对应的信号：

|  | - 信号名称 | - DE-10平台信号 |
| --- | --- | --- |
| - 输入 | - clk | - LEDR[9]① |
|  | - we | - KEY[0] |
|  | - [3:0]inaddr | - SW[9:6] |
|  | - [3:0]outaddr | - SW[5:2] |
|  | - [7:0]din | - SW[1:0]② |
| - 输出 | - [7:0]dout | - [7:0]dout0③ |

①:LEDR[9]为分频器产生的1Hz时钟信号输出

②:由于FPGA开发板的输入端数量有限，写入数据宽度约束为2位数据.

③:dout0在顶层文件中为wire[7:0]型变量，用以接收存储器的数据输出，并连接至七段数码管以在开发板上显示结果.

表 2-1-1:RAM1输入输出信号与DE10平台信号对应关系

2.1.3建立模型

module RAM1(clk, we, inaddr, outaddr, din, dout);

input clk;

input we;

input [3:0]inaddr, outaddr;

input [7:0]din;

实现思路：参照exp07.pdf中的表7-2中的部分Verilog代码和exp07.pdf中的7.2.2节给出的使用外部文件给存储器初始化的介绍，RAM1的实现如下：

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| output reg [7:0]dout; reg [7:0] ram [15:0]; reg [3:0] out; initial begin $readmemh(".\\init\\mem1.txt", ram, 0, 15); out = 0; end always @(posedge clk) begin if(we) ram[inaddr] <= din; out <= ram[outaddr]; dout <= out; //输出缓存 end endmodule 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |

2.2 RAM2

2.2.1模型概述

通过IP核设计一个双口存储器. 用.mif文件进行初始化.

2.2.2数字抽象

由IP核得到的双口存储器的数据输入输出如下所示：

| 1 | RAM2 r2( |
| --- | --- |
| 2 | .clock(LEDR[9]), |
| 3 | .data(SW[1:0]), |
| 4 | .rdaddress(SW[5:2]), |
| 5 | .wraddress(SW[9:6]), |
| 6 | .wren(KEY[0]), |
| 7 | .q(dout1) //① |
| 8 | ); |

①:dout1在顶层文件中为wire[7:0]型变量，用以接收存储器的数据输出，并连接至七段数管解码器以在开发板上显示结果.

①:LEDR[9]为分频器产生的1Hz时钟信号输出

2.2.3建立模型

参照exp07-7.3.1节内容生成所需的RAM，RAM2的实现步骤如下：

- 图2-2-1：选择目标文件名

- 图2-2-2：选择RAM格式

- 图2-2-3：选择RAM规模

- 图2-2-4：时钟信号配置

- 图2-2-5：输出缓存选择

- 图2-2-6：读写冲突解决

采用.mif文件来对该存储器进行初始化.

- 图2-2-6：初始化文件大小选择

- 图2-2-7：编辑初始化文件

- 图2-2-8：初始化文件选择

2.3分析/综合

- 分析/综合实验成功，如下图所示：

- 图2-3-1：分析/综合成功

- 图 2-3-2:RTL视图

2.4分配引脚

引脚分配使用DE10_Standard_SystemBuilder生成。

图2-5脚分配图

2.5全编译

图2-6全编译成功

- 实验总结

本次实验主要学习实践了存储器的设计、应用.还学习了不同的初始化方式——代码内初始化、外部txt文件初始化和.mif文件初始化. 通过对always语句和if语句的组合可以设计出不同读写模式的存储器.

本次实验还学习实践了使用IP核设计双口存储器,相比使用Verlilog语言来实现，该方法更加快捷、便利.

- 附

4.1 关于思考题

如果将表 7 2中存储器实现部分改为

1 	always @(posedge clk)

2 	if (we)

3 		ram[inaddr] <= din;

4 	else

5 		dout <= ram[outaddr];

该存储器的行为是否会发生变化？

答：

该存储器的行为会发生改变.

修改部分对应exp07.pdf表7-2中的部分Verilog代码为：

15 	always @(posedge clk)

16 	if (we)

17 		ram[inaddr] <= din;

18

19	assign dout = ram[outaddr];

实现的功能为，若写使能(we)有效(值为1),在时钟上升沿将din写入存储器的写地址(inaddr)对应内存单元中. dout的值在时钟的任何时刻都是读地址(outaddr)对应内存单元中的值.

修改后的代码实现的功能是：写使能有效时在时钟上升沿将din写入存储器的inaddr对应的地址,这一点和修改前一致, 但dout的值在写使能无效且时钟上升沿到来时才改变为outaddr对应存储器地址中的值,这是和原来代码实现功能的不同之处.

4.2 关于存储器实例分析

exp07.pdf-7.2.1节中表7-3给出的存储器实例对应的RTL图如下：

图4-2-1实例分析-RTL视图

通过分析xp07.pdf-表7-3中的dout0, dout1, dout2的赋值方式和RTL视图中对dout0, dout1, dout2输出的处理可以发现，dout0输出只有在写使能无效且时钟上升沿到来时才会改变为读地址输入(outaddr)对应内存地址中的数据;dout1输出只有在写使能无效且时钟下降沿到来时才会改变为读地址输入(outaddr)对应内存地址中的数据;dout2的赋值方式为阻塞式赋值，其变化与时钟变化无关,能直接得到读地址输入(outaddr)对应内存地址中的数据. 数据的输入则是在写使能信号有效且时钟上升沿到来时才会

该实例通过引脚约束后再开发板上验证得到的输入/输出时序与上面所述相同.

4.3 1Hz分频器的Verilog实现

module clock_1(clk_50M, clk_o);

input clk_50M;

output reg clk_o;

integer cnt;

参照exp05.pdf表5-2秒时钟生成代码，本实验所用到的1Hz分频器的实现如下：

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 | always @(posedge clk_50M) begin if(cnt == 25000000) begin cnt <= 0; clk_o <= ~clk_o; end else cnt <= cnt + 1; end endmodule |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |

4.4 七段数码管编码器的Verilog实现

| module hex15(x, y); input [3:0]x; output reg [6:0]y; always @(*) begin case(x) 4'b0000:y = 7'b1000000; 4'b0001:y = 7'b1111001; 4'b0010:y = 7'b0100100; 4'b0011:y = 7'b0110000; 4'b0100:y = 7'b0011001; 4'b0101:y = 7'b0010010; 4'b0110:y = 7'b0000010; 4'b0111:y = 7'b1111000; 4'b1000:y = 7'b0000000; 4'b1001:y = 7'b0010000; 4'b1010:y = 7'b0001000; 4'b1011:y = 7'b0000011; 4'b1100:y = 7'b1000110; 4'b1101:y = 7'b0100001; 4'b1110:y = 7'b0000110; 4'b1111:y = 7'b0001110; default: y = 7'b1111111; endcase end endmodule 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |