数字电路与数字系统实验

EX08:状态机及键盘输入

191220029 傅小龙

周一5-6节班

1830970417@qq.com

2020年11月27日

目录

- 实验内容………………………………………………………………………………………3

  - 实验要求…………………………………………………………………………………3

  - 实验工具…………………………………………………………………………………3

- 实验过程………………………………………………………………………………………3

- 2.1 显示不同颜色条纹………………………………………………………………………3

- 2.1.1 模型概述…………………………………………………………………………3

- 2.1.2 数字抽象…………………………………………………………………………4

- 2.1.3 建立模型…………………………………………………………………………4

- 2.1.4 分析/综合……………………………………………………………………… 5

- 2.1.5 分配引脚…………………………………………………………………………6

- 2.1.6 全编译……………………………………………………………………………8

- 2.2 图片显示…………………………………………………………………………………8

- 2.1.1 模型概述…………………………………………………………………………8

- 2.1.2 数字抽象…………………………………………………………………………9

- 2.1.3 建立模型…………………………………………………………………………9

- 2.1.4 分析/综合……………………………………………………………………  11

- 2.1.5 分配引脚……………………………………………………………………… 12

- 2.1.6 全编译………………………………………………………………………… 14

- 2.3 自定义移动图片……………………………………………………………………… 15

- 2.1.1 模型概述……………………………………………………………………… 15

- 2.1.2 建立模型……………………………………………………………………… 15

- 2.1.3 分析/综合……………………………………………………………………  16

- 2.1.4 分配引脚……………………………………………………………………… 17

- 2.1.5 全编译………………………………………………………………………… 19

- 三、实验总结…………………………………………………………………………………… 19

- 实验内容

1.1实验要求

（一）显示不同颜色条纹

在VGA控制器中，根据扫描的行或列数据，输出两种以上的不同颜色条纹（横条或竖条均可以）。

（二）图片显示

使用控制器，在显示器上显示一张静态图片。

（三）拓展要求：

·显示一张自定义的图片，自行完成图片格式到 mif 文件的转换。如有余力，可以显示一张在屏幕上按特定速度移动的图片。即图片本身大小远小于显示器分辨率，例如 100 × 100 像素大小。图片随时钟按特定方向以随机速度（x方向和 y 方向速度可不同）在屏幕内移动，当图片边界触及屏幕边界时按弹性碰撞方式改变运动方向。最终效果类似弹球游戏，图片在屏幕内不停反弹。

1.2实验工具

软件环境：

设计、编译、仿真：Quartus Prime Version 17.1.0 Build 590 10/25/2017 SJ Lite Edition

DE10_Standard_SystemBuilder

硬件环境：		  DE-10 Standard开发平台

FPGA芯片：		  Cyclone V 5CSXFC6D6F31C6

- 实验过程

2.1显示不同颜色条纹

2.1.1模型概述

在exp09.pdf表 9-2给出的VGA参考代码基础上，在顶层文件中根据该模块中的当前扫描像素点的坐标(h_addr,v_addr)给该控制模块输入需要的VGA颜色数据vga_data

.

2.1.2数字抽象

- 由于提供给VGA控制模块的VGA数据输入信号在顶层文件中进行赋值和修改，以下给出在顶层文件中相关操作所用到的wire型，reg型变量的定义.

| - 类型 | - 变量名称 | - 含义 |
| --- | --- | --- |
| - reg | - [23:0]data | - VGA数据，用于对VGA数据值修改 |
| - wire | - [23:0]vga_data | - VGA数据，用于传递VGA数据至VGA控制模块 |
| - wire | - [9:0] h_addr | - 接收VGA控制模块给出当前扫描位置的水平坐标 |
| - wire | - [9:0]v_addr | - 接收VGA控制模块给出当前扫描位置的垂直坐标 |

- 表 2-1-1:对顶层文件中变量的解释

2.1.3建立模型

这里尝试要显示的条纹图片方向为横向, 故要根据h_addr的值来对VGA数据data进行赋值.屏幕640*480像素的区域内显示3个竖向条纹，各条纹的长边的起始位置分别为20,220,420,宽度取200像素，颜色分别取蓝白红，对应rgb码字为0x0000ff, 0xf8f8ff, 0xdc143c, 剩下的屏幕左右各20像素宽的长方形区域填充黑色色块，对应rgb码字为0x000000.

//=======================================================

//  REG/WIRE declarations

//=======================================================

wire [23:0]vga_data;

reg [23:0]data = 24'hffffff;

wire [9:0] h_addr;

wire [9:0] v_addr;

//=======================================================

//  Structural coding

//=======================================================

assign VGA_R = vga_data[23:16];

assign VGA_G = vga_data[15:8];

assign VGA_B = vga_data[7:0];

assign VGA_SYNC_N = 1'b0;

clkgen #(25000000) my_vgaclk(CLOCK_50,SW[0],1'b1,VGA_CLK);

//vga_ctrl(pclk,reset,vga_data,[9:0] h_addr,[9:0]

v_addr,hsync,vsync,valid,[7:0] vga_r,[7:0] vga_g,[7:0] vga_b);

vga_ctrl ctrl0(VGA_CLK, SW[1], data, h_addr, v_addr, VGA_HS, VGA_VS, VGA_BLANK_N, vga_data[23:16], vga_data[15:8], vga_data[7:0]);

//竖向条纹

/*

always @(v_addr) begin

if(v_addr < 160)

data = 24'hff0000;

else if(v_addr < 320)

data = 24'h90ee90;

else if(v_addr < 480)

data = 24'h0000ff;

else;

end*/

//横向条纹

always @(h_addr) begin

if(h_addr < 20)

data = 24'h000000;

else if(h_addr < 21 + 200 && h_addr > 19)

data = 24'h0000ff;

else if(h_addr < 20 + 400)

data = 24'hf8f8ff;

else if(h_addr < 20 + 600)

data = 24'hdc143c;

else data = 24'h000000;

end

endmodule

下面是相关实现的代码：

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| vga_ctrl ctrl0(VGA_CLK, SW[1], data, h_addr, v_addr, VGA_HS, VGA_VS, VGA_BLANK_N, vga_data[23:16], vga_data[15:8], vga_data[7:0]); //竖向条纹 /* always @(v_addr) begin if(v_addr < 160) data = 24'hff0000; else if(v_addr < 320) data = 24'h90ee90; else if(v_addr < 480) data = 24'h0000ff; else; end*/ //横向条纹 always @(h_addr) begin if(h_addr < 20) data = 24'h000000; else if(h_addr < 21 + 200 && h_addr > 19) data = 24'h0000ff; else if(h_addr < 20 + 400) data = 24'hf8f8ff; else if(h_addr < 20 + 600) data = 24'hdc143c; else data = 24'h000000; end endmodule 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |
| 31 |  |
| 32 |  |
| 33 |  |
| 34 |  |
| 35 |  |
| 36 |  |
| 37 |  |
| 38 |  |
| 39 |  |
| 40 |  |
| 41 |  |
| 42 |  |
| 43 |  |
| 44 |  |
| 45 |  |
| 45 |  |

*Line16处的clkgen模块的实现参考exp09.pdf表 9-1通用时钟生成代码

2.1.4分析/综合

- 分析/综合实验成功，如下图所示：

- 图2-1-1：分析/综合成功

- 图 2-1-2:RTL视图

2.1.5分配引脚

引脚分配使用DE10_Standard_SystemBuilder生成。

图2-1-3引脚分配图

2.1.6全编译

图2-1-4全编译成功

2.2图片显示

2.2.1模型概述

使用IP核生成的单口ROM储存要显示的图片，并根据VGA控制模块当前扫描的像素点的坐标从ROM中读取该位置的rgb数据. 考虑到开发板资源有限，采用低比特方式存储图片，显存分配大小为 640 × 512 word, 每个 word 为 12bit。用 h_addr 的全部 10位和 v_addr 的低 9 位合成 19 位地址来索引显存。为方便寻址，我们给行v_addr 分配了 512 行的空间.这样，可以不用对地址进行复杂的转换。此处只需要分配 327680 个连续的存储单元，不需要考虑 h_addr 大于 640 的情况。assign 红、绿、蓝颜色的时候，根据 12bit 显存数据中对应颜色的 4bit 值，设置输出 8bit 数据的高 4 位，低 4 位置零.

2.2.2数字抽象

rgb数据的读取和对VGA控制模块的调用由picture模块实现.

|  | - 信号名称 | - 含义 |
| --- | --- | --- |
| - 输入 | - clk | - VGA时钟信号(25MHz) |
|  | - reset | - 置位 |
| - 输出 | - VGA_BLANK_N | - VGA消隐信号 |
|  | - [7:0]VGA_R | - 当前像素点rgb颜色码字的输出 |
|  | - [7:0]VGA_B |  |
|  | - [7:0]VGA_G |  |
|  | - VGA_HS | - 行同步信号 |
|  | - VGA_SYNC_N | - VGA同步信号 |
|  | - VGA_VS | - 列同步信号 |

- 表 2-2-1:picture模块与顶层文件相连接的信号的解释

2.2.3建立模型

根据2.2.1中对ROM内存储数据的分析，不难得出在任意时刻应从ROM中读取的rgb数据的地址应该满足如下关系：

addr = v_addr + (h_addr - 1) * 18'd512 - 18'd1;

传递给VGA控制模块的RGB数据应分别对应从ROM中读出数据的0~3, 4~7, 8~11位.需要注意的是RGB数据的低4位需要置0.

module picture(

input		clk,

input		reset,

output	VGA_BLANK_N,

output	[7:0]VGA_R,

output	[7:0]VGA_B,

output	[7:0]VGA_G,

output	VGA_HS,

output	VGA_SYNC_N,

output	VGA_VS

);

wire [9:0]h_addr;

wire [9:0]v_addr;

wire hsync;

wire vsync;

wire valid;

wire [23:0]vga_data;

assign VGA_SYNC_N = 1'b0;

assign VGA_R = vga_data[23:16];

assign VGA_G = vga_data[15:8];

assign VGA_B = vga_data[7:0];

assign VGA_HS = hsync;

assign VGA_VS = vsync;

assign VGA_BLANK_N = valid;

reg [23:0]data = 24'hffffff;

reg [18:0]addr;

vga_ctrl ctrl1(clk,reset,data,h_addr,v_addr,hsync,vsync,valid,vga_data[23:16],vga_data[15:8],vga_data[7:0]);

wire[11:0]curdata;

rimg r1(

.address(addr),

.clock(clk),

.q(curdata)

);

always @(clk)

begin

addr = v_addr + (h_addr - 1) * 18'd512 - 18'd1;

data[3:0] <= 0;//低4位置零

data[7:4] <= curdata[3:0];

data[11:8] <= 0;//低4位置零

data[15:12] <= curdata[7:4];

data[19:16] <= 0;//低4位置零

data[23:20] <= curdata[11:8];

end

endmodule

下面是相关实现的代码：

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| wire vsync; wire valid; wire [23:0]vga_data; assign VGA_SYNC_N = 1'b0; assign VGA_R = vga_data[23:16]; assign VGA_G = vga_data[15:8]; assign VGA_B = vga_data[7:0]; assign VGA_HS = hsync; assign VGA_VS = vsync; assign VGA_BLANK_N = valid; reg [23:0]data = 24'hffffff; reg [18:0]addr; vga_ctrl ctrl1(clk,reset,data,h_addr,v_addr,hsync,vsync,valid,vga_data[23:16],vga_data[15:8],vga_data[7:0]); wire[11:0]curdata; rimg r1( .address(addr), .clock(clk), .q(curdata) ); always @(clk) begin addr = v_addr + (h_addr - 1) * 18'd512 - 18'd1; data[3:0] <= 0;//低4位置零 data[7:4] <= curdata[3:0]; data[11:8] <= 0;//低4位置零 data[15:12] <= curdata[7:4]; data[19:16] <= 0;//低4位置零 data[23:20] <= curdata[11:8]; end endmodule 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |
| 31 |  |
| 32 |  |
| 33 |  |
| 34 |  |
| 35 |  |
| 36 |  |
| 37 |  |
| 38 |  |
| 39 |  |
| 40 |  |
| 41 |  |
| 42 |  |
| 43 |  |
| 44 |  |
| 45 |  |
| 45 |  |
| 46 |  |
| 47 |  |
| 48 |  |
| 49 |  |
| 50 |  |
| 51 |  |

下图为ROM的IP核生成:

- 图2-2-1 IP核生成ROM

2.2.4分析/综合

- 分析/综合实验成功，如下图所示：

- 图2-2-2：分析/综合成功

- 图 2-2-3:RTL视图

2.2.5分配引脚

引脚分配使用DE10_Standard_SystemBuilder生成。

图2-2-4引脚分配图

2.2.6全编译

图2-2-5全编译成功

2.3自定义移动图片

2.3.1模型概述

参考课程网站上给出的top_flyinglogo项目并结合100x100像素图片的使用需要对项目中的代码作出一定修改. 图片的rgb数据的存储与2.2节中的做法类似，用IP核生成的单口ROM存储.

2.3.2建立模型

由于该部分的实现与参考的top_flyinglogo项目相差无几，这里不再给出具体的实现，只指出在源代码上的修改之处：

①：

clkgen #(25000000) u0

(

.clkin(clk),      // input clk_in1

.clkout(pclk),     // output clk_out1

.rst(rst),

.clken(1'b1)

);

原来的实现中并没有给定clkgen模块参数, 需要添加参数, 如上所示.

②：

parameter [9:0] logo_length = 10'd100;

parameter [9:0] logo_hight  = 10'd100;

原来的实现中logo的长宽并不是100x100, 需要修改成上面的形式.

- 图2-3-1 IP核生成ROM

2.3.3分析/综合

- 分析/综合实验成功，如下图所示：

- 图2-3-2：分析/综合成功

- 图 2-3-3:RTL视图

2.3.4分配引脚

引脚分配使用DE10_Standard_SystemBuilder生成。

图2-3-4引脚分配图

2.2.5全编译

图2-3-5全编译成功

- 实验总结

本次实验主要学习了VGA显示的原理，并在参考VGA控制模块实现的帮助下实现了简单图片的显示. 需要特别注意的是VGA在进行行扫描、场扫描时的时序关系. 另外，由于开发板的资源有限，对要显示的图片的像素颜色数量需要一定限制.